| Ein Unternehmen der LUKS Gruppe |  |
| --- | --- |

Leitfaden Signaletik 
Neubauten LUKS

Autoren:

Otth AG: L. Otth, M. Simon

LUKS: P. Jenni, P. Felder

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5

1.1	Zielsetzung	5

1.2	Implikation Lean Hospital	5

2	Grundsätze der Signaletik	6

2.1	Zielgruppe der Signaletik	6

2.2	Navigation / Führungsunterstützung	6

2.3	Geschlossener Kreislauf der Signaletik	7

2.4	Gebäudenummerierung	8

2.5	Neuralgische Zonen	8

2.6	Priorisierte Ziele	8

2.7	Kontinuität	9

3	Allgemeine Vorgaben	10

3.1	Schrift	10

3.2	Schriftgrössen	10

3.3	Farben	11

3.4	Kontraste	12

3.5	Material	12

3.6	Piktogramme und Pfeile	13

3.7	Blick- und Laufrichtung	14

3.8	Nomenklatur	14

3.9	Informationshierarchie	15

3.10	Sprache	15

3.11	Menschen mit besonderen Bedürfnissen	15

3.11.1	Taktile Bodenlinien	15

4	Orientierungsplan / Arealplan	16

4.1	Orientierungspläne	16

5	Aussensignaletik	17

5.1	Fernkennzeichnung	17

5.1.1	Hinweise auf öffentlichen Strassen	17

5.1.2	Fassadenbeschriftung/Leuchtschrift (Logo)	17

5.1.3	Arealkennzeichnung bei Hauptzufahrt	18

5.2	Nahkennzeichnung	18

5.2.1	Aussensignaletik auf dem Areal	18

5.2.2	Eingänge	20

6	Innensignaletik	21

6.1	Gebäude- und Etagenübersichten	21

6.2	Auflaufschutz	22

6.3	Etagennummerierung	22

6.3.1	Landmarks und Stockwerksunterscheidungen	23

6.4	Kerne, Lifte und Treppenhäuser	23

6.4.1	Kernlogik	23

6.4.2	Kernbeschriftung	24

6.4.3	Liftnummerierung	25

6.5	Bodenmarkierungen	26

6.6	Desk-Beschriftung: Information, Anmeldung und Empfang	26

6.7	Raumnummerierung im Gebäude und Nummernsystem	26

6.8	Einheitlicher Beginn Raumnummerierung	27

6.9	Zonierung / Gruppierung von Räumen	27

6.10	Raumbeschriftungen	28

6.10.1	Türschild allgemein	29

6.10.2	Patientenzimmer	29

6.10.3	Nebenräume LUKS intern	29

6.10.4	Technische Raumnummern	30

6.10.5	Markierung von Brandschutztüren	30

7	Verkehrssignaletik	31

7.1	Parking neue Tiefgarage ab Haus 36	31

7.2	Benutzerfreundliches Parkhaus	31

7.3	Bodenmarkierung	32

7.4	Generelle Reglemente, Verbote und Gebote auf dem Areal	33

8	Notfallsignaletik	34

8.1	Notfälle	34

8.2	Nachtklingel	34

8.3	Liftbeschriftung Rettungsdienst	34

9	Dispositiv besondere Lage (DbL) Farben	35

10	Digital Signage	36

11	Bewirtschaftung	37

11.1	Gesamtverantwortung	37

11.2	Dokumentenablage	37

12	Anhänge	38

12.1	Merkblatt Signaletik	38

12.2	Beispiel Raumnummerierungen und Zoneneinteilung	39

12.3	Abbildungsverzeichnis	41

Impressum

Projekt:

Leitfaden Signaletik Neubauten LUKS

Auftraggeberin:

Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

www.luks.ch

Autoren: Kernteam Leitfaden Signaletik und Workshop Teilnehmende Neubauten LUKS

Namentlich vertreten durch das Luzerner Kantonsspital LUKS:

Pius Jenni – Leiter Bau

Petra Felder – Projektleiterin Unternehmensentwicklung

Armin Liembd – Leiter Zeichnungsbüro, Technik & Sicherheit (TS)

Helmut Bachmann – Leiter Marketing und Zuweisermanagement

Daniel Baumli – Projektleiter Bauherr

Cornelia Gubser, Leiterin Pflege Frauenklinik

Birgit Wernz, Leiterin Pflege Kinderspital

Kurt Bachmann, Teamleiter Notfallzentrum

Dominik Peter, Gruppenleiter Patientenanmeldung

Prof. Dr. med Gunesh Rajan, Co-Chefarzt HNO

Namentlich vertreten durch die Firma Otth AG – Signaletik & Beschriftung, 6340 Baar:

Luca Otth – CEO und Fachplanung Signaletik

Marika Simon – Fachplanung Signaletik und Designforscherin

History

| Datum | Autor | Kapitel | Abschnitt | Beschrieb Änderung/ Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.09.2022 | MSI | Alle | Alle | Anlegen der Erstfassung |
| 07.11.2022 | MSI | Alle | Alle | Korrekturen/Anmerkungen von PFE |
| 08.11.2022 | PFE | Alle | Alle | Strukturierung analog Handbuch |
| 21.11.2022 | MSI | Alle | Alle | Gemeinsamer Korrex PFE/MSI |
| 30.11.2022 | MSI | Prolog | Impressum | Impressum hinzugefügt |
| 30.11.2022 | MSI | 7 | 7.3 | Liste für Bodenmarkierungen hinzugefügt |
| 06.12.2022 | MSI | Alle | Alle | Lektoratskorrekturen (Rechtschreibung/Grammatik) |
| 15.12.2022 | PJE/PFE/MSI | 10 | Alle | Zusatz Track & Trace / Abhängigkeit Signaletik |

# Einleitung

Die Signaletik ist ein strukturiertes visuelles System für die Orientierung in Innen- und Aussenräumen. Das Auffinden von Häusern / Bereichen / Räumen / usw. setzt eine klare und einfach aufgebaute Signaletik voraus. Beschriftungen müssen gezielt, klar und eindeutig sein, ansonsten kann man sich in Arealen und Gebäuden schlecht zurechtfinden. Je besser die Architektur die Orientierung im Gebäude unterstützt und das zugrundeliegende Signaletik-Konzept ist, desto weniger muss beschriftet werden.

## Zielsetzung

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Signaletik bei Neubauten mit Fokus auf die Innensignaletik. Dabei sind auch die Key Learnings aus den Bestandsbauten (evaluiert und zusammengefasst) eingeflossen. Die prinzipiellen Elemente der Aussensignaletik sind aufgeführt und sind so einzuhalten. Details zur Aussensignaletik und die Dokumentation der heutigen Innensignaletik der Bestandsbauten (Gebäude bis 2025) sind bei Bedarf im Dokument «Handbuch Signaletik LUKS» nachzulesen.

## Implikation Lean Hospital

Seit 2021 enthält die Vision der LUKS Gruppe das strategische Handlungsfeld «Weiterentwicklung zum Lean Hospital». Lean Management ist einfach gesagt eine Führungskultur und Unternehmensphilosophie mit Prinzipien und Methoden, um Prozesse effizienter zu organisieren und Verschwendungen zu vermeiden. Ein zentraler Ansatz dafür ist das visuelle Management. Visuelle Hilfen ermöglichen es, den Standard unmittelbar zu erkennen und Rückfragen sowie Fehler zu vermeiden. Architektur und Signaletik sollten diese Bestrebung berücksichtigen und wo möglich unterstützen (z. B. Möglichkeit für Bodenmarkierungen für Abstellplätze oder entsprechende Nischen etc.).

# Grundsätze der Signaletik

## Zielgruppe der Signaletik

Die Zielgruppe der Signaletik differenziert sich für den Aussen- und Innenbereich.

Die Zielgruppe der Aussensignaletik ist mit folgenden Nutzergruppen definiert: Notfälle, Patientinnen und Patienten, Besuchende, Logistikpartner, Lieferanten, die Post, Taxifahrerinnen/-fahrer und diverse Anlieferungsfirmen.

Die Hauptzielgruppe der Innensignaletik im LUKS sind primär Patientinnen/Patienten sowie Besuchende. Informationen und Ziele der Signaletik sind auf diese Zielgruppe auszurichten und auf ein Minimum zu beschränken. In Gebäuden, in welchen Schulungen, Events und Kurse stattfinden, gehören die Teilnehmenden auch zur Hauptzielgruppe.

Für Mitarbeitende des LUKS sind Informationen kleiner, unauffällig und mit mässigem Kontrast zu beschriften.

Projektbezogen müssen je nach Anforderung und Gebäudefunktion weitere Zielgruppen in Betracht gezogen werden.

## Navigation / Führungsunterstützung

Menschen navigieren von allgemeinen zu spezifischen Zielen, deshalb müssen die Signaletik und die Architektur entsprechend organisiert werden. Navigation ist ein Prozess, bei dem ein bestimmtes Ziel in immer diskreteren, verschachtelten Schritten angepeilt wird.

Abb. 1 Navigationsweg zum Ziel

Unterstützung/Strategien für ein gutes Signaletiksystem umfassen:

Eingänge ausbilden, die als Eingänge wahrgenommen werden

Bereitstellung klarer Sichtlinien zu den Entscheidungspunkten

Wenig Richtungsänderungen zwischen den Zielorten verwenden

Aufzüge zentral und gut sichtbar lokalisieren

Differenzierung ähnlicher/gleich aufgebauter Korridore/Etagen (Stockwerksunterscheidung)

Sicht zur Aussenwelt ermöglichen (hilft bei der Orientierung)

Verwendung intuitiver Nummerierungssysteme für Räume, Stockwerke und Gebäude

## Geschlossener Kreislauf der Signaletik

Um eine ganzheitliche funktionierende Signaletik zu entwickeln, muss das Prinzip «orientieren, leiten, identifizieren» im Zentrum stehen. Ein Orientierungssystem (Arealplan) hat die Aufgabe, dem Nutzer die topografische Lage verschiedener relevanter Objekte und Zielorte aufzuzeigen. Leitsysteme (Wegweiser) hingegen führen den Nutzerinnen und Nutzer zum gewünschten Ziel (Hausnummer/Raum). Werden beide Systeme kombiniert entsteht ein Masterplan der Signaletik.

Abb. 2 Orientieren, Leiten und Ziel bestätigen

Für die Innensignaletik muss auch im Gebäudeinneren eine Logik erfolgen, um Informationen vor allem in Lobbys und Eingangshallen auf das Wesentliche zu reduzieren. Im Gebäude werden die Menschen wie folgt (Leitschema) informiert. Dabei muss auch die Rückführung zum Ausgang und Startpunkt gewährleistet sein:

Abb. 3 Durch diese Wegleitungsstrategie können Informationen reduziert werden

## Gebäudenummerierung

Die Gebäude auf dem LUKS Areal in Luzern sind durch die heterogene Bebauung des Areales entsprechend weitgehend ohne Systematik nummeriert. Bei der Bebauung des Ostareales wird dieser Situation entgegengewirkt. Auf der Promenade werden die – dem Pfeil folgend – links angeordneten Gebäude mit ungeraden und rechts mit geraden Gebäudenummern versehen.

Abb. 4 Gebäudenummerierung Areal LUKS Luzern

## Neuralgische Zonen

In neuralgischen Zonen sollten nur die für die jetzige Position relevanten Ziele angeschrieben sein (Informations-/Navigationshierarchie), um die Masse an Personen mittels adäquater und leicht zu erfassender Informationen einfach und schnell leiten zu können. Dabei soll je nach Situation die Frage gestellt werden, was analog und was lieber digital angeschrieben werden soll (z. B. digitale Option bei neuralgischen Zonen mit schnell und oft wechselnden Informationen). Zu den neuralgischen Zonen gehören:

Liftzonen und Treppenhäuser

Eingänge/Ausgänge und Lobbys

Wegkreuzungen (viele Richtungswechsel)

Informationen/Anmeldungen/Empfänge

Wartebereiche

Lange Korridore

Schulungs- und Seminarräume

Kursräume/Hörsäle für Interne und Externe

## Priorisierte Ziele

Zu den priorisierten Zielen gehören jene, die hoch frequentiert sind und/oder besondere Bedürfnisse erfüllen müssen. Ziele mit erhöhter Priorität sind:

Notfälle (Tag und Nacht)

Sanitäre Anlagen

Desk: Informationen/Anmeldungen/Empfänge

Apotheke

Untersuch- und Behandlungszimmer

Diagnostik

Ausgänge

## Kontinuität

Bei der Form- und Farbsprache der Signaletik ist darauf zu achten, dass die verwendeten Signaletiktypen immer wiederkehrend und optisch zueinander gehörend sind. Die Signaletik-Hinweise des nächsten Berührungspunkts sollten von weitem als solche identifiziert werden können. Bei langen Korridoren empfiehlt sich eine Bestätigung entlang der Route, so dass die Person weiss, dass sie noch auf dem richtigen Weg ist.

# Allgemeine Vorgaben

## Schrift

Für die Signaletik wird die Schrift «Vectora Pro» in den Schriftschnitten «Bold» und «Roman» verwendet. Die Corporate Design Schrift hat begrenzte Schriftlizenzen und kann direkt bei Marketing LUKS unter marketing@luks.ch beantragt werden.

Abb. 5 Die Schrift «Vectora Pro» Bold und Roman sind massgeblich für die Signaletik

## Schriftgrössen

Die Schriftgrössen sind an die Anforderungen der Zielgruppe und an die Umgebung anzupassen. Zum Beispiel sollte der Notfall priorisiert erkennbar sein. Ziele müssen aus der Distanz wahrnehmbar und bei näherer Betrachtung gut lesbar sein. Vor allem müssen die Kerne und die Treppenhäuser, ebenso wie alle priorisierten Ziele, immer gut sichtbar sein.

Abb. 6 Grobe Faustregel für Schriftgrössen abhängig vom Betrachtungsabstand

## Farben

Hier sind alle für die Signaletik relevanten Farbwerte aufgelistet, wie die Logo Farben: Blau und Gelb, das Notfall-Rot und die neutralen Töne: Grau, Schwarz und Weiss. Rot ist den Beschriftungen von Notfällen vorbehalten, jedoch ist rote Schrift auf schwarzem oder dunkelgrauem Grund wegen des schlechten Kontrasts und der damit einhergehenden geringen Lesbarkeit zu vermeiden. Alle weiteren Corporate Design Farben können den Markenrichtlinien entnommen werden.

| Farbe | Bezeichnung | CMYK (Druck) | RAL (Lack) | Folie (Beschriftung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blau transluzent | 77/39/0/28 |  | 3M transluzent 3630-337 |
|  | Blau deckend | 77/39/0/28 | 5015 | MACal 8939-06 pro |
|  | Gelb transluzent | 0/20/100/0 |  | Oracal 8500-021 |
|  | Gelb deckend | 0/20/100/0 | 1021 | MACal 9809-46 pro |
|  | Grau | 0/0/0/60 | 7037 | Oracal 751-071 |
|  | Schwarz | 0/0/0/100 | 9005 | MACal 9888-00 pro |
|  | Weiss | 0/0/0/0 | 9003 | MACal 9828-00 pro |
|  | Rot Notfall transluzent | 0/100/100/15 |  | Oracal 8500-017 |
|  | Rot Notfall deckend | 0/100/100/15 | 3001 | MACal 9859-12 pro |

Abb. 7 Übersicht der vordefinierten Farben für die Signaletik

## Kontraste

Bei jeglicher Signaletik sollte auf einen guten Kontrast geachtet werden. Vor allem im Gesundheitswesen müssen die Kontraste hoch sein, um eine gute Lesbarkeit für alle Patienten jeglichen Alters zu garantieren. Die Tabelle zeigt die Qualität von Farbkontrasten auf, je höher die Zahl ist, desto besser.

Abb. 8 Eine Übersicht über gute (>70) und schlechte (<70) Kontraste

## Material

Bei den Materialien ist darauf zu achten, dass diese nicht spiegeln. Deshalb sind matte Oberflächen und Folien zu bevorzugen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Die Böden sollten nicht mit kontrastreichen, unruhigen Mosaikmustern oder ähnliches belegt sein. Je einfacher, desto besser lassen sich Irritationen vermeiden und je mehr Chancen bestehen für Massnahmen, wie «Bodenmarkierungen». Bei Beschriftungen auf Glas muss immer mit einer rückseitig geklebten Frostfolie oder ähnlichem gearbeitet werden, damit die Schrift gut lesbar ist.

## Piktogramme und Pfeile

Die Piktogramme für das LUKS im Bereich Signaletik unterscheiden sich von den Piktogrammen 
der Markenrichtlinien, welche für den Gebrauch in analogen und digitalen Medien sehr detailliert sind und sich deshalb nicht für signaletische Zwecke eignen. Der Einsatz von Piktogrammen ist in allen Bereichen empfehlenswert, da sie Sprachbarrieren abbauen und visuell schnelle Informationen geben können, wie zum Beispiel bei WCs, Duschen, Informationsstellen, Maskenpflicht, Geboten, etc. Die dedizierten Signaletik-Piktogramme sind hier aufgeführt und können bei Bedarf beim LUKS bezogen werden.

Abb. 9 Übersicht der Signaletik-Piktogramme am LUKS

## Blick- und Laufrichtung

Bei der Anbringung der Signaletik ist auf die Blick- und Laufrichtung der Zielgruppe zu achten. Dabei sind auch die Blickwinkel von Menschen im Rollstuhl zu berücksichtigen. Wenn notwendig werden Ziele von mehreren Seiten sichtbar angeschrieben. Es ist auf eine angemessene Montagehöhe der Signaletik zu achten – so dass diese gut lesbar sind. Deckenhänger sollten sich vom Umfeld abheben, um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Zudem sollten sie nicht zu nahe an der Decke montiert sein, um besser wahrgenommen zu werden, jedoch auch nicht zu tief, dass es zu Kollisionen mit Personen oder Geräten führen kann.

Abb. 10 Empfehlungen für die Montagehöhen

## Nomenklatur

Eine einheitliche Nomenklatur ist sehr wichtig. Es müssen die gleichen Begrifflichkeiten von der Termineinladung über die Wegleitung bis hin zur Zielbestätigung verwendet werden. Zum Beispiel sollte überall der Begriff «Bildgebung» verwendet werden und nicht einmal «Röntgen», dann «Radiologie» und schlussendlich «Empfang Bildgebung». Zudem sollten übergreifende Fachbereiche verwendet werden, zum Beispiel Chirurgie und nicht zu spezifische Fachbegriffe wie «Viszeralchirurgie».

Die Nomenklatur für die Ziele (z. B. Empfang, Untersuch- und Behandlungszimmer) wird grundsätzlich vom LUKS vorgegeben (Vorgaben Marketing, LUKS-Flächenstandard/Raumprogramm) und sollte idealerweise bereits in den Plänen/Grundrissen berücksichtigt werden.

Eine allgemeine Anlaufstelle in der Nähe des Haupteingangs trägt den Namen «Information». «Anmeldung» sollte für die Patientenanmeldung vorbehalten sein. Der «Empfang» ist die «Schaltersituation» pro Bereich in den spezifischen Abteilungen. Auf weitere Begriffe sollte verzichtet werden.

## Informationshierarchie

Festgelegte, erste Anlaufziele und öffentliche Anlaufstellen, die für die unter Kapitel 2.1 genannten Zielgruppe relevant und deshalb von allgemeinem Interesse sind (Empfänge, Information, Restaurant, usw.) werden mittels Begriffe beschrieben und geleitet, wie zum Beispiel «Empfang Kardiologie». Diese Ziele werden in der ersten Projektphase der Fachplanung Signaletik definiert und sind vom LUKS als Grundlage für die geplanten Massnahmen freizugeben.

Reguläre, zweite Anlaufziele werden mit der Raumnummer angegeben und über diese aufgefunden, z. B. (Patienten-)Zimmer 4 01 – 4 25.

Kliniken und Abteilungen werden nur genannt, wenn sie die Kriterien von festgelegten Anlaufzielen erfüllen. Personennamen werden in der Signaletik nicht aufgeführt.

## Sprache

Alle Beschriftungen erfolgen grundsätzlich in deutscher Sprache und werden wo möglich und nötig mit sprachneutralen Piktogrammen ergänzt. Eine Ausnahme ist der Notfall, welcher zusätzlich mit «Emergency» beschriftet wird. Ferner gilt es in der ersten Projektphase der Fachplanung Signaletik zu definieren, ob es weitere primäre Anlaufziele von allgemeinem Interesse gibt, welche zusätzlich in Englisch beschriftet werden sollten.

## Menschen mit besonderen Bedürfnissen

### Taktile Bodenlinien

Für sehbehinderte Menschen sind in dem Bereich von der Bushaltestelle bis zu den Eingängen der Augenklinik und des Spitalzentrums taktile Bodenmarkierungen vorhanden. Dies ist mit der Fachstelle «Sehbehinderung Zentralschweiz fsz» abgestimmt. Auf dem ganzen Areal sind bis zu den Neubauten keine weiteren Bodenlinien notwendig. Sobald neue Gebäude gebaut werden, muss dies wieder diskutiert werden, ob und wo Markierungen notwendig sein könnten.

# Orientierungsplan / Arealplan

## Orientierungspläne

Ein Orientierungssystem (Arealplan, Gebäudeübersicht...) hat die Aufgabe, dem Nutzer die topografische Lage verschiedener relevanter Objekte und Zielorte aufzuzeigen. Orientierungspläne gehören an jeden Zugang, sowie in den neuralgischen Zonen im Aussenbereich. Mit dem Neubau der Tiefgarage als primärer Zugang werden unter Umständen weitere Pläne folgen, um die Gebäude in den Parkinggeschossen besser erklären zu können. Dabei sind sowohl in der Aussen- wie auch in der Innensignaletik digitale und somit flexible und schnell austauschbare Lösungen anzustreben.

Abb. 11 Arealplan LUKS Luzern, Standorte sind mit einem violetten Kreuz gekennzeichnet

# Aussensignaletik

Bei der Aussensignaletik wird in Fern- und Nahkennzeichnung unterschieden.

## Fernkennzeichnung

Die Fernkennzeichnung muss aus grosser Distanz und mit höherer Geschwindigkeit (Autofahrerinnen/Autofahrer, Velofahrerinnen/Velofahrer) zu lesen sein.

### Hinweise auf öffentlichen Strassen

Will man ein Hinweisschild auf öffentlichem Grund montieren, sind die entsprechenden Auflagen zu befolgen (Reklamegesuche, Anfragen beim jeweiligen Kanton, den Gemeinden usw.). Vorgaben zu den ASTRA Schildern sind als «Signalisationsverordnung (SSV)» auf der Seite Fedlex zu beziehen. Veranschaulichungen sind auf der Seite signal.ch zu finden. Beim Konzept zum neuen Parking muss eine einheitliche Beschriftung zum Parking und den Notfällen mit einfliessen.

Abb. 12 Beispiel für ein ASTRA Schild mit dem Titel «H Kantonsspital»

### Fassadenbeschriftung/Leuchtschrift (Logo)

Die Fassadenbeschriftung ist je nach Projekt und Architektur separat zu bestimmen. Die Farbwerte sind dem Kapitel 3.3 zu entnehmen. Wichtig ist es, vor der Installation die Sichtachsen und Winkel zu prüfen. Optimal sind die Beschriftungen, wenn sie von Weitem ohne Störungen (Bäume, Gebäude, etc.) erkannt werden. Das LUKS hat bisher zwei grosse Logos als Fernkennzeichnung an der Passerelle/Lift bei der Spitalstrasse in Betrieb. Ob ein Gebäude das LUKS-Branding bekommt, muss abschliessend durch die Geschäftsleitung (GL) abgesegnet werden.

Abb. 13 LUKS Leuchtschrift am Aussenlift

### Arealkennzeichnung bei Hauptzufahrt

Bei der Einfahrt zum Parkhaus sollte sich eine Arealkennzeichnung befinden. In Zukunft wäre ein persönlicher «Willkommensgruss» wünschenswert. Dies sollte im Konzept für das neue Parking mit einfliessen.

## Nahkennzeichnung

Bei der Nahkennzeichnung hingegen wird mit einer geringen Geschwindigkeit gerechnet, weshalb

diese eher auf Schritttempo (Fussgängerinnen/Fussgänger, Velofahrerinnen/Velofahrer und langsamfahrenden motorisiertem Individualverkehr MIV) abgestimmt ist.

### Aussensignaletik auf dem Areal

Die Aussensignaletik auf dem Areal ist bereits als Detailkonzept definiert und kann beim LUKS bezogen werden. Aktuell wird mit folgenden Typen in der Aussensignaletik gearbeitet:

Abb. 14 Aktuelle Signaletikelemente aussen

Pylon Orientierungsplan

  - Der Orientierungsplan beinhaltet eine Legende

  - Das Symbol «Kreuz» wird auf dem Plan zusätzlich als Notfallerkennung verwendet

Pylon Wegleitung

  - Alle Inhalte sind so kodiert, dass sie auf dem Situationsplan eindeutig auffindbar sind und umgekehrt.

Pylon Hausnummern

  - Alle Pylone mit Hausnummern erhalten den Hinweis «Rauchfreies Spital»

  - «Historische» Gebäude sind zusätzlich mit Klinik-Bezeichnung aufgeführt. Alle weiteren Gebäude werden nur mit der Hausnummer geleitet. Historische Gebäude sind: Spitalzentrum, Frauenklinik, Kinderspital, Augenklinik und Notfall lups (Stand 12/20)

Pylon Notfall

  - Notfälle sind mit Klinik-Bezeichnung aufgeführt z. B. Notfall Frauenklinik

  - Notfälle sind klar getrennt, sichtbar und logisch, Farbcodierung rot

  - Notfall-Eingänge bekommen auf allen Signaletiktypen eine fortlaufende Kodierung von A bis Z (davon sind A bis E bereits in Verwendung)

  - Das Symbol «Kreuz» wird auf dem Pylon Notfall als Notfallerkennung verwendet

Bei Abschluss der Bauphasen und Einzug der Fussgängerzonen sollten die Stelen Wegleitung und die Orientierungspläne neu betrachtet und definiert werden, da sich der Hauptverkehr auf das Ostareal beschränken wird. Zum Beispiel mit flexibleren gezielteren Wegleitsystemen, ähnlich wie Wanderwegweiser.

Abb. 15 Beispiel für ein flexibles Wegleitungssystem mit 15° Optionen für Wegweiser

Zudem könnten zukünftig Arealpläne als e-ink Lösung digital auf dem Areal platziert werden. Dies mit oder ohne Touch und Bedienmöglichkeiten.

Abb. 16 Beispiel für einen digitalen Plan in Farbe

Abb. 17 Beispiel für einen digitalen Plan, einfarbig

### Eingänge

Eingänge sollten architektonisch – ohne Signaletik – als solche erkannt werden. Bei Eingängen wird in Notfalleingang und regulären Eingang unterschieden. An Eingängen mit Glasfronten muss ein Auflaufschutz (siehe 6.2) angebracht werden. Eingangsbereiche sollen reduziert gestaltet sein und nur mit den notwendigen Informationen, die hier benötigt werden (Informationshierarchie), angeschrieben werden. Wenn möglich sollen Informationen in digitaler Form erfolgen, z. B. für Übersichten.

Verbote/Gebote (Rauchverbot, Videoüberwachung)

Verbote und Gebote, die für das ganze Haus gelten, werden einmalig direkt auf das Glas an der Eingangstür beschriftet. Hierfür werden die vorgegebenen Piktogramme in einer einheitlichen Farbe und Grösse verwendet. Mögliche Verbote sind: Rauchverbot, Handyverbot, Hundeverbot, usw. Mögliche Hinweise und Gebote sind: Videoüberwachung, Maskenpflicht, etc.

# Innensignaletik

## Gebäude- und Etagenübersichten

Übersichten sollten an neuralgischen Orten wie im Eingangsbereich und den Liftzonen verwendet werden. Auf überdimensionierte Übersichten im Lift kann bei entsprechendem Konzept verzichtet werden. Gebäudeübersichten enthalten für die Zielgruppe relevanten Informationen, wie: der Weg zur Information, zur Anmeldung oder Empfang der entsprechenden Zielorte, zum Notfall, zu den Kernen und den sanitären Anlagen. Zudem sollte die aktuelle Etage, auf welcher sich die Person befindet, auf der Gebäudeübersicht deutlich hervorgehoben werden.

Etagenübersichten ihrerseits sollten ebenfalls nur für diese Etage notwendige Informationen enthalten (keine internen Ziele wie Büros oder Sitzungszimmer).

Abb. 18 Beispiel für eine Etagenübersicht auf einem 50" E-Ink Monitor

## Auflaufschutz

Damit niemand gegen Glas läuft, benötigt es einen Auflaufschutz. Es empfiehlt sich, diesen in einer typischen Augenhöhe für Erwachsene, wie auch für Kinder und Menschen im Rollstuhl anzubringen (SIA 500).

Abb. 19 Beispiel für einen Auflaufschutz Erwachsene und Kinder

## Etagennummerierung

Stockwerksnummerierung werden auf einem Nummernsystem aufgebaut. Das heisst: Das Erdgeschoss ist Ebene «0», das Untergeschoss (Underground) 1 ist Ebene «U1» und das erste Obergeschoss ist die Ebene «1». Dies muss auch beim Ausbau der Liftanlagen beachtet werden, damit die Tasten auf dem Tableau mit der Stockwerksnummerierung der Signaletik übereinstimmen.

In Anbetracht der geplanten Tiefgarage und der Abtragung des Hügels an der Spitalstrasse, wird die Stockwerksbezeichnung und -beschriftung am LUKS für die Neubauten nach den in Abb. 18 geplanten Geschossen erfolgen. Die Ebene 0 befindet sich auf der Ebene Spitalstrasse, die Ebene 2 ist das Promenadengeschoss. Das Lift-Tableau sollte dementsprechend zwei grüne Markierungen und eine Beschriftung zu den zwei verschiedenen Ausgängen auf Ebene 0 und 2 haben.

Abb. 20 Stockwerksnummerierung am Beispiel Haus 36, Frauenklinik LUKS Luzern

Die Etagennummern sollten sowohl im Treppenhaus platziert werden, als auch beim Verlassen der Liftanlagen im Liftvorraum für eine sofortige Orientierung ersichtlich sein.

Abb. 21 Etagenzahl im Treppenhaus bei der Tür

### Landmarks und Stockwerksunterscheidungen

Wichtig für die Orientierung der genannten Zielgruppe ist die gesamte Umgebung. Dabei kommt es darauf an, sich im Aussenbereich, in den Gebäuden, in den Kernen und auf den Stockwerken zurecht zu finden und die eigene Position im Gesamtkontext einordnen zu können. Unterstützend ist dabei die Planung von Landmarks und Stockwerksunterscheidungen. Ebenfalls sind die Bezeichnungen der einzelnen Etagen in ein und derselben Logik sinnvoll, idealerweise mit Zahlen. Schwierig sind hingegen abstrakte Systeme wie Buchstaben (A, B, C, …).

## Kerne, Lifte und Treppenhäuser

### Kernlogik

Die Kernlogik baut sich wie folgt auf und fängt bei jedem neuen Gebäude wieder bei «A» an.

Abb. 22 Kernlogik am Beispiel Haus 36

### Kernbeschriftung

Die Kerne erhalten alphanumerische Bezeichnungen. Beginnend bei A und endend bei Z. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass eine logische Reihenfolge entsteht. Die Kerne müssen direkt am Lift oder an der Lifttür und zusätzlich in Laufrichtung als Stechschild oder auf andere ersichtliche Weise in den Korridoren beschriftet sein.

Abb. 23 Beispiel für eine Kernbeschriftung auf dem Boden

Treppenhäuser sollten einladend gestaltet sein und dazu anspornen, die Treppen anstatt den Lift zu benutzen, zum Beispiel mittels heller Treppenhäuser mit Glastüren. Zudem sollte das Piktogramm auf dem Türblatt ersichtlich sein.

Abb. 24 Beispiel für eine Treppenhausbeschriftung

In der unteren schematischen Grafik ist dargestellt, wie die Kerne auf dem Areal Ost Luzern in Zukunft aussehen könnten. Aussenliegende Lifte, welche auf die Promenade führen werden mit einem «P» betitelt und nummeriert. Die Kerne mit Hausnummern bekommen eine hohe Relevanz in Bezug auf den Bau der Tiefgarage über mehrere Gebäude hinweg. Deshalb muss – um zu den richtigen Kernen zu gelangen – dringend mit integrierten Hausnummern, z. B. «36A», geleitet werden, um so lange unterirdische Laufwege zu vermeiden. Siehe auch Parking neue Tiefgarage ab Haus 36.

Abb. 25 Übersicht aller potenziellen Kerne der Neubauten in Luzern

### Liftnummerierung

Die Liftnummerierung ist in den Gebäuden fortlaufend. Alle Lifte müssen eine eindeutige Nummer

erhalten und diese Nummer muss sichtbar angebracht sein. Alle Lifte erhalten den Code «99» und werden anschliessend fortlaufend inklusive Hausnummer nummeriert und fangen mit jedem Gebäude wieder bei 01 an. Ein Beispiel:

Haus 36: 	36 99 01 – 36 99 10

Haus 35: 	35 99 01 – 35 99 18 (beispielsweise)

Abb. 26 Beispiel Liftnummerierung

## Bodenmarkierungen

Bodenmarkierungen sollten wenn dann nur sehr reduziert eingesetzt werden, um Chaos und Verwirrungen zu vermeiden. Beispiele sind: hochfrequentierte Wege (Radiologie, …) und Notfälle, vor allem in der Nacht, wenn der Empfang nicht besetzt ist. Zu bevorzugen sind jedoch digitale Lösungen für Notfälle, die nur in diesen Fällen (z. B. nachts) sichtbar sind.

## Desk-Beschriftung: Information, Anmeldung und Empfang

Desks sollen möglichst immer gleich beschriftet und damit erkennbar sein, wobei eine Unterscheidung zwischen Information und Empfang bzw. Anmeldung deutlich sein muss. Die Beschriftung oberhalb des Desks wird empfohlen. Für die Barrierefreiheit gegenüber Personen im Rollstuhl oder für Kinder, sollten Desks auch unterfahrbare höhengerechte Empfangsplätze (stehendes und sitzendes Empfangspersonal) bieten. Eine Kommunikation auf Augenhöhe soll angestrebt und damit gewährleistet sein.

Abschirmungen des Personals mit Acrylglas und ähnliches sollte zwar vermieden (damit sich die betroffenen Personen besser verständigen können) aber grundsätzlich möglich sein (z. B. während Pandemie-Situation). Besonderes Augenmerk bei der Gestaltung der Desks ist auf das Thema Diskretion zu legen.

## Raumnummerierung im Gebäude und Nummernsystem

Jedes zukünftige Gebäude hat innerhalb diesem eine einheitliche und pro Geschoss fortlaufende Nummerierung. Dies gilt auch für Gebäude, die sich in manchen Geschossen eine Etage teilen und nach oben zu optisch zwei Gebäuden verlaufen, wie das Haus 36 und 32 des LUKS in Luzern der Fall sein wird.

So kann zu jeder Zeit eine Umnutzung der Räumlichkeit gewährleistet werden, ohne die Logik zu zerstören. Dabei können je nach Gebäudegrösse zweistellige oder dreistellige Raumnummern (3. Komponente = Raumcode) gewählt werden. Für das Personal ist in jedem zukünftigen Gebäude des LUKS durch die einheitliche Nummerierung diese Logik wiedererkennbar.

Abb. 27 Schema der Raumnummerierung mit Haus-Nummer, Stockwerk und Raum

## Einheitlicher Beginn Raumnummerierung

Wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen, sind die Raumnummern – wenn möglich – im Norden links zu beginnen und dann nach Zonen weiterzuführen. Nachträglich unterteilte Räume entstehen mit dem Zusatz «.1» fortlaufend, zum Beispiel «U1 01.1», «U1 01.2» und «U1 01.3». Dabei ist die Schreibweise sehr wichtig: Das Stockwerk ist mit einem Leerzeichen von der Raumnummer getrennt. Bei technischen Räumen wird die Hausnummer mit Leerzeichen von dem Stockwerk und mit Leerzeichen von den Reservenummern gehandhabt. Ein Beispiel aus einem dreistelligen grossen Gebäude wäre: «36 U1 001.1» im Gegensatz zu einem kleineren Gebäude: «30 U1 01.1».

Abb. 28 Beginn der Raumnummerierung im Norden links und Logik für Reserveräume

Nachfolgend ist ein Beispiel für eine Raumnummerierung mit Eingang und Kern:

Abb. 29 Schematischer Gebäudeausschnitt mit Raumnummern und Reserveräumen

## Zonierung / Gruppierung von Räumen

Aufgrund der Komplexität der neuen Gebäude (teilweise optisch wie zwei, in den Untergeschossen jedoch nur ein durchgehender Grundriss), werden die Raumnummerierungen in Zonen eingeteilt. 
So können Lücken zwischen den einzelnen Nummernkreisen entstehen, welche bei einem Umbau verwendet werden können. Bei Anbauten sind so immer neue Nummernkreise vorrätig, welche dann problemlos zum Einsatz kommen können.

Je ein Beispiel für die Raumnummerierungen und Zoneneinteilung in einem getrennten und einem gemeinsamen Stockwerk am Beispiel von Haus 36 findet sich im Anhang unter Beispiel Raumnummerierungen und Zoneneinteilung.

## Raumbeschriftungen

Die Beschriftung bzw. Türschilder von Seminar-/Schulungsräumen und Sitzungszimmern muss digital erfolgen, so dass diese in Echtzeit die entsprechenden Reservierungen von Mitarbeitenden des LUKS abbilden.

Abb. 30 Beispiel für ein digitales batteriebetriebenes Raumschild

Beschriftungen und Türschilder für Büros und andere Räume sollen analog sein, jedoch ist auf eine kostengünstige und einfache Bewirtschaftung zu achten. Es wäre wünschenswert, wenn der Medienbruch in den Raumbeschriftungen / Türschilder visuell nicht sofort ersichtlich ist. Auch im Bereich der Patientenzimmer können digitale Türschilder angedacht werden, welche (automatisch) mit diversen Zusatzinformationen gefüllt werden können (Isolation, Besuch bei Stationszimmer melden, usw.) oder Türschilder mit einer integrierten STOP-Funktion. Gleiches gilt für Untersuch- und Behandlungszimmer.

Im folgenden Beispiel sind drei verschiedenen Raumschilder zu sehen:

1: Analog mit Einleger zum Selbstausdruck

2. Analoges Schild mit Leuchtdiode in Rot

3. Digitales Raumschild für Sitzungszimmer

Abb. 31 Beispiel für eine harmonische Anpassung von analogen und digitalen Raumschildern

### Türschild allgemein

Falls Türschilder zum Einsatz kommen, verfolgen diese eine Logik. Ein typisches Türschild ist wie folgt aufgebaut:

- Institut / Klinik / Abteilung

- Raumfunktion

- Hinweise/Warnungen/Zusätze

- Raumnummer (Stockwerk + Nummer)

- Technische Raumnummer (Haus + Stockwerk + Nummer) oder direkt auf das Türblatt

### Patientenzimmer

Die Patientenzimmer erhalten nur eine Nummer. Diese kann direkt auf das Türblatt, auf ein Raumschild oder neben der Türe platziert sein. Das Wort «Patientenzimmer» wird nicht mehr benutzt.

### Nebenräume LUKS intern

Nebenräume sind dem Personal vorbehalten. Als solche gelten alle Räume, die für Patientinnen, Patienten, Besuchende und Externe uninteressant und/oder nicht zugänglich sind, wie: Lager, Geräte, Medikationsrichtraum, Technik, Back-Offices, aber auch Treppenhäuser, die nur intern genutzt werden sollten. Diese Informationen werden deshalb kleiner angeschrieben.

Abb. 32 Beschriftung Nebenraum auf weisser Tür

### Technische Raumnummern

Jeder Raum benötigt eine klare Identifikation mit einer «Technischen Raumnummer». Diese kann klein direkt auf das Türblatt mit Folie beschriftet werden und an einem einheitlich definierten Ort, wie zum Beispiel oben in der Türblattecke bei der Klinkenseite.

Abb. 33 Technische Raum-Nr. auf Türblatt

### Markierung von Brandschutztüren

Brandschutztüren sollten mehrheitlich eindeutig beschriftet werden. Dies beinhaltet die Schriftgrösse, Montagehöhe und Schriftfarbe.

Abb. 34 Markierung Brandschutztüren

# Verkehrssignaletik

## Parking neue Tiefgarage ab Haus 36

Die Tiefgarage für das Kinderspital/die Frauenklinik (Phase I, 36) befindet sich auf zwei Geschossen und bietet Platz für ca. 1800 Personenwagen. Nach Abschluss der Arealentwicklung kommen bei Vollausbau noch weitere Parkplätze für das Ambulante Zentrum (Phase II, 32) sowie das Stationäre Haus (Phase III, 35) zusammen. In Zukunft wird es als Hauptparkhaus für alle weiteren Gebäude des Areals eingesetzt.

Aufgrund der Komplexität der Tiefgarage sollte bei den Einfahrten wie auch an Entscheidungspunkten innerhalb der Parkinggeschosse eine digitale Restplatzanzeige vorhanden sein. Ein Verkehrsleitsystem zu den einzelnen Zonen/Kernen verhindert unnötigen Verkehr. Ein Leitsystem für Fussgänger (Laufweg, Wegweiser und Kernbeschriftungen) bringt die Nutzer/Nutzerinnen schnell und sicher an ihren gewünschten Zielpunkt, zum Beispiel zum Kern 36A.

Für die neu geplante Tiefgarage, die sich nach Bauende über mehrere Gebäude erstreckt, muss ein separates Detailkonzept mit den Verkehrsplanenden und Fachplanenden Signaletik ausgearbeitet werden.

Abb. 35 Schematische Darstellung der Kerne, die im Parking wieder auftauchen müssen

## Benutzerfreundliches Parkhaus

Für die Einfahrt in das Parkhaus soll eine einheitliche und saubere Lösung für das Zufahrts-Portal generiert werden. Als Zielbestätigung sollte das LUKS-Logo und alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu finden sein. Dazu gehören die Tarife, Öffnungszeiten, Anzahl der freien Parkplätze, Durchfahrtshöhe, Verkehrsregeln, uvm. Beispiele für Anforderungen bietet unter anderem der ADAC mit dem Dokument «Benutzerfreundliche Parkhäuser».

## Bodenmarkierung

Bodenmarkierungen gehören überall dort hin, wo sich viele Personen in unterschiedlichen Verkehrsmitteln treffen und sich einen Platz teilen. Deshalb müssen innerhalb des Projekts folgende Plätze und Flächen evaluiert und wenn nötig dementsprechend markiert werden:

- Elektroladestationen

- Storchenparkplatz

- Notfallpatienten

- Frauenparkplätze

- Fremdfirmenparkplatz

- IV

- Velo

- Motos

- Weitere reservierte Parkplätze

- Kiss&Ride / Kurzparking

Hinweise für die Feuerwehr und Ambulanz sollen in Rot bzw. Rot/Blau gestaltet werden. Die Farbe dient zur eindeutigen Identifikation und verhindert das Falschparken auf zeitkritischen Flächen.

Abb. 36 Parkfelder und Entladefelder für Notfallfahrzeuge

## Generelle Reglemente, Verbote und Gebote auf dem Areal

An jedem Zugang zum LUKS Areal müssen alle Verbote und Gebote gut sichtbar sein. Dies kann über ein ASTRA Schild, wie das unten abgebildete, geschehen.

Abb. 37 ASTRA Schild mit Regeln für das Areal

# Notfallsignaletik

## Notfälle

Bei Notfallsituationen tagsüber und nachts ist auf eine gute Unterscheidbarkeit der einzelnen Notfälle, Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und Eindeutigkeit der Wege wert zu legen. Die Notfälle sollten sich deutlich vom Rest abheben und die entsprechende Relevanz zeigen. Auf eine gute Beleuchtung und Ausleuchtung muss hohen Wert gelegt werden.

## Nachtklingel

Nachtklingeln an den Eingängen sowie an den Notfallanmeldungen sollen prominent und durchgängig platziert sein, so dass diese sofort gefunden werden. Die reduzierte Aufmerksamkeit der Patientinnen und Patienten durch die stressige Notfallsituation muss dabei entsprechend berücksichtigt werden (z. B. Montagehöhe, Auffälligkeit etc., siehe auch SIA 500).

## Liftbeschriftung Rettungsdienst

Manche Lifte in LUKS Gebäuden sind prioritär dem Rettungsdienst vorbehalten und werden dementsprechend von aussen mit diesem Piktogramm markiert.

# Dispositiv besondere Lage (DbL) Farben

Das Dispositiv für besondere Lagen dokumentiert alle Vorkehrungen und Massnahmen für die Bewältigung von besonderen Ereignissen und benötigt eine besondere Art der Signalisation. Konkrete Anforderungen siehe PLS Schweiz. Diese Signalisation kann digital erfolgen, wenn diese an das USV-System (Notstrom) angeschlossen ist. Falls eine analoge Signalisation gewählt wird, sollten die Pfeile eher zurückhaltend sein und nicht mit der Signaletik für Besuchende und Patientinnen / Patienten konkurrieren. Falls die DbL-Signaletik in Zukunft weiterhin analog gemacht wird, finden sich in der untenstehenden Tabelle die empfohlenen Farbwerte.

| Farbe | Bezeichnung | CMYK (Druck) | RAL (Lack) | Folie (Beschriftung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DbL Farbe Grün | 60/0/80/0 | — | MaCal 9849-13pro |
|  | DbL Farbe Gelb | 0/0/87/0 | 1016 | MaCal 9809-06 pro |
|  | DbL Farbe Rot | 0/90/80/0 | 3028 | MaCal 9858-26pro |
|  | DbL Farbe Blau | 60/5/0/0 | — | MaCal 9839-07pro |

Abb. 38 Digitales Beispiel für DbL-Signaletik

# Digital Signage

Da es zukünftig immer mehr interdisziplinäre Bereiche und virtuelle Zentren geben wird, die sich Räume und Empfänge teilen und oft nur an gewissen Tagen Sprechstunden anbieten, sollen und müssen digitale Lösungen für die Signaletik angedacht werden. Die Informationen und Beschriftungen der entsprechenden Bereiche müssen schnell und unkompliziert ausgetauscht bzw. tagesaktuell ersetzt werden können.

Dies gilt auch für die Massnahmen zur Lenkung von externen/internen Personen für Schulungen, Veranstaltungen und Kurse. Weiter gilt: Je mehr Räume digital angeschrieben sind, desto flexibler ist deren Nutzung und desto einfacher ein inhaltsbezogener Wechsel auf Raumebene (siehe auch oben betreffend digitalen Raumschildern für Sitzungszimmer etc.).

Für alle Neubauten sollen digitale Lösungen für folgende Bereiche und Räume entwickelt werden:

Sitzungszimmer

Eingangshallen (Infosysteme, Anschluss planen)

Digitale Bildschirme in und vor den Liften

Wechselnde Informationen (z. B. temporäre Nutzungen)

Digitale Arealpläne

Gebäude- und Etagenübersichten

Digitale Wegleitung für Besuchende und Patientinnen/Patienten (QR, Smartphone, usw.)

Dabei muss eine enge Zusammenarbeit zwischen Signaletik, Informatik LUKS und Marketing LUKS entstehen, um gemeinsam mit IT-Unterstützung digitale Lösungen zu entwickeln.

Zum Thema digitale Personennavigation und «Track & Trace» läuft zurzeit bei der IT LUKS eine Machbarkeitsstudie zu den technologischen Möglichkeiten. Im Jahr 2023 werden dazu Prototypen entwickelt, ausgewertet und validiert. Ein Entscheid zur definitiven Technologie (Prototyp) wird im Q1/2024 erwartet und dient danach als Grundlage für alle Neubauten.

Abhängigkeiten zur Signaletik

Die analoge Signaletik teilt dieselben Basisinformationen wie die digitale Personennavigation und «Track & Trace» Lösungen. Zu Grunde liegen die Grundrisspläne, die Raumzuordnungen, sowie die Raumbezeichnungen und Benennungen der Points of Interest. Diese werden auf der digitalen Karte abgebildet und entsprechend wichtig ist ein identisches Bezeichnungs- und Namenskonzept in der analogen Signaletik.

# Bewirtschaftung

## Gesamtverantwortung

Eine Signaletikgruppe unter Leitung der Abteilung Bau und Beteiligung vom Marketing, Unternehmensentwicklung, Technik und Sicherheit (Verantwortlicher der Raumbeschriftungsanpassungen) und einem externen Signaletikplaner/einer externen Signaletikplanerin wird konstituiert, wenn grundsätzliche Anpassungen an der Signaletik notwendig sind und Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung (GL) erarbeitet werden müssen. Strategische Entscheide der Signaletik werden der GL zur Genehmigung vorgelegt.

Ansonsten liegt die Gesamtverantwortung für die Signaletik bei der Gesamtprojektleitung der 
jeweiligen Bau- und Haustechnikprojekte. Der Leitfaden dient als Grundlage für die Umsetzung 
von Neubauten.

## Dokumentenablage

Der Leitfaden Signaletik Neubauten LUKS mit allen Zusatzdokumenten ist im IMS abgelegt:

Leitfaden Signaletik Neubauten LUKS

Signaletik Detailkonzept Aussenbereich LUKS.pdf

Signaletik Piktogramme LUKS.ai

Signaletik Piktogrammübersicht LUKS.pdf

# Anhänge

## Merkblatt Signaletik

## Beispiel Raumnummerierungen und Zoneneinteilung

Abb. 39 Raumnummern und Zonen am Beispiel von Haus 36 im getrennten Stockwerk «4»

Abb. 40 Raumnummern und Zonen am Beispiel von Haus 36 im gemeinsamen Stockwerk «1»

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Navigationsweg zum Ziel	6

Abb. 2 Orientieren, Leiten und Ziel bestätigen	7

Abb. 3 Durch diese Wegleitungsstrategie können Informationen reduziert werden	7

Abb. 4 Gebäudenummerierung Areal LUKS Luzern	8

Abb. 5 Die Schrift «Vectora Pro» Bold und Roman sind massgeblich für die Signaletik	10

Abb. 6 Grobe Faustregel für Schriftgrössen abhängig vom Betrachtungsabstand	10

Abb. 7 Übersicht der vordefinierten Farben für die Signaletik	11

Abb. 8 Eine Übersicht über gute (>70) und schlechte (<70) Kontraste	12

Abb. 9 Übersicht der Signaletik-Piktogramme am LUKS	13

Abb. 10 Empfehlungen für die Montagehöhen	14

Abb. 11 Arealplan LUKS Luzern, Standorte sind mit einem violetten Kreuz gekennzeichnet	16

Abb. 12 Beispiel für ein ASTRA Schild mit dem Titel «H Kantonsspital»	17

Abb. 13 LUKS Leuchtschrift am Aussenlift	17

Abb. 14 Aktuelle Signaletikelemente aussen	18

Abb. 15 Beispiel für ein flexibles Wegleitungssystem mit 15° Optionen für Wegweiser	19

Abb. 16 Beispiel für einen digitalen Plan in Farbe	19

Abb. 17 Beispiel für einen digitalen Plan, einfarbig	20

Abb. 18 Beispiel für eine Etagenübersicht auf einem 50" E-Ink Monitor	21

Abb. 19 Beispiel für einen Auflaufschutz Erwachsene und Kinder	22

Abb. 20 Stockwerksnummerierung am Beispiel Haus 36, Frauenklinik LUKS Luzern	22

Abb. 21 Etagenzahl im Treppenhaus bei der Tür	23

Abb. 22 Kernlogik am Beispiel Haus 36	23

Abb. 23 Beispiel für eine Kernbeschriftung auf dem Boden	24

Abb. 24 Beispiel für eine Treppenhausbeschriftung	24

Abb. 25 Übersicht aller potenziellen Kerne der Neubauten in Luzern	25

Abb. 26 Beispiel Liftnummerierung	25

Abb. 27 Schema der Raumnummerierung mit Haus-Nummer, Stockwerk und Raum	26

Abb. 28 Beginn der Raumnummerierung im Norden links und Logik für Reserveräume	27

Abb. 29 Schematischer Gebäudeausschnitt mit Raumnummern und Reserveräumen	27

Abb. 30 Beispiel für ein digitales batteriebetriebenes Raumschild	28

Abb. 31 Beispiel für eine harmonische Anpassung von analogen und digitalen Raumschildern	28

Abb. 32 Beschriftung Nebenraum auf weisser Tür	29

Abb. 33 Technische Raum-Nr. auf Türblatt	30

Abb. 34 Markierung Brandschutztüren	30

Abb. 35 Schematische Darstellung der Kerne, die im Parking wieder auftauchen müssen	31

Abb. 36 Parkfelder und Entladefelder für Notfallfahrzeuge	32

Abb. 37 ASTRA Schild mit Regeln für das Areal	33

Abb. 38 Digitales Beispiel für DbL-Signaletik	35

Abb. 39 Raumnummern und Zonen am Beispiel von Haus 36 im getrennten Stockwerk «4»	39

Abb. 40 Raumnummern und Zonen am Beispiel von Haus 36 im gemeinsamen Stockwerk «1»	40